浙江经贸职业技术学院生物设备

询价采购文件

采购编号：zjjmxyxj2012-002

2012年12月10日

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江经贸职业技术学院就生物设备进行公开询价采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、询价项目编号：zjjmxyxj2012-002

二、询价项目概况：详见询价文件

三、供应商资格及其他要求：

1、各供应商必须遵守和接受采购方的预先设定工作程序和规则，如有异议可在报价前提出，最终决定权归采购方。

2、各供应商必须保证所提供产品及其配件、附件是原装正品、全新，不得减少标准配置。报价须以人民币为结算单位（元）；最终价格总计须含运达指定地点运输装卸费、出厂（库）费、杂费、售后服务费等全部费用。包括税金并开具一票制货物销售发票；

3、各供应商必须一次报价，不得更改。漏盖公章将被拒绝。

4、中标结果公布后，中标供应商必须在承诺供货期内按时送指定地点安装。

5、各供应商之间如存在明显串通舞弊行为或提供的最低报价高于市场零售价等不当现象的，本单位有权废弃本次询价，重新组织采购。

四、投标截止时间及地点：询价文件由各供应商填写加盖公章后，连同单位营业执照副本复印件（须加盖公章）、法人代表授权书及相关经销代理等证明文件复印件（加盖公章）密封后于2012年12月13日13：30时前，直接送达杭州下沙学林街280号9号楼505室。开标时间2012年12月13日13：30时。

五、中标原则：符合采购要求，最低价中标。中标结果公告在：www.zjiet.edu.cn上，需方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件，不承担应标费用。

六、付款方式： 货物安装验收合格后7个工作日内供方付5%作为质量保证金到需方帐户，需方付所到货物的总价的100%，质量保证金在货物送达验收合格12个月后，如无质量问题索赔，由需方支付供方。

七、联系人及电话：谢浩辉  电话86929711

采购要求

标项一：倒置荧光显微镜一台（生产商：上海长方光学仪器有限公司，设备型号CFM-500E）

基本配置要求：

（1）显微镜；

（2）适配镜；

（3）摄像器(CCD)；

（4）A/D(图像采集)系统；

（5）荧光图象分析软件；

（6）计算机；

（7）高像素数码相机（进口）数码相机。

标项二：离子溅射仪 一台（生产商：合肥科晶材料技术有限，设备型号GSL-1100X-SPC12H）

基本配置要求：

用来制备金属薄膜（包括：金，铂，铟，银等）的等离子薄膜溅射仪，尤其是可以为SEM样品提供导电金膜，其主要配置为：

（1）主机；

（2）Au金靶（除标配外另加dia.57 mm x 1.0mm的金靶一个）；

（3）真空泵；

（4）氩气、氩气钢瓶及减压阀；

（5）不锈钢波纹管，卡箍和油污过滤器。

标项三：多功能喷码机一台(生产商：张家港欧码喷码电子有限公司，设备型号F750)

基本配置要求：

（1）喷码机主机；

（2）传送带；

（3）墨水 。

标项四：小型离心喷雾干燥机一台（供应商：常州市一新干燥设备有限公司，设备型号LPG-5）

基本配置要求：

| 位号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 材质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供料系统 ： |  |  |  |  |  |
| 1 | 蠕动泵 |  | 1台 | 组件 |  |
| 2 | 进料管道、阀门 |  | 1套 | 组件 |  |
| 介质循环系统 ： |  |  |  |  |  |
| 1 | 引风机 | 9-19-4A | 1台 | A3 | 2.2Kw |
| 2 | 调风蝶阀 |  | 1台 | A3 |  |
| 3 | 热风保温管道 |  | 1套 | 304 | 岩棉保温 |
| 4 | 排风管道 |  | 1套 | 304 |  |
| 5 | 管道连接件 |  | 1套 | 304 |  |
| 空气加热净化系统 ： |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效空气过滤器 |  | 1套 | 外框304 | 无纺布，自制 |
|  | 电加热 |  | 1套 | A3 | 27kw |
| 3 | 出风变径 |  | 1套 | 304 | 外保温 |
| 干燥主机及物料收集系统 ： |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷雾干燥室 | LPG-5型，Φ1000 内壁δ=2.0mm， 外壁δ=1.2mm | 1套 | 内304 外304 | 塔顶304 δ=2mm 塔体内壁满焊处理。 |
| 2 | 进风蜗壳 | δ=2.0mm， | 1套 | 内304 |  |
| 3 | 热风分配器 | δ=2.0mm， | 1套 | 304 |  |
| 4 | 离心雾化器 | LPG-5 | 1套 | 304 | 0.12Kw带冷水冷系统。 |
| 6 | 观察人孔 | 610×510 | 1套 | 304 |  |
| 7 | 保温 | 厚60mm | 1套 | 岩棉 |  |
| 9 | 旋风分离器 | CLT/AΦ150 | 1套 | 304 |  |
| 11 | 蝶阀、料桶 |  | 1套 | 304 |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作柜 | 弱电 | 1套 |  |  |
| 2 | 温度模块 |  | 1套 |  | LG |
| 3 | 变频器 | 螺杆泵 | 1套 |  | 微能 |
| 4 | 接触器元气件 |  | 1套 |  | 正泰 |
| 5 | 降压启动柜 | 引风机 | 1套 |  | 正泰 |
| 1、压力显示：干燥塔上下压差在控制柜上显示；雾化器油压等在线仪表显示。 2、温度显示：进风温度、干燥塔内温度、出风温度在控制柜上显示；料液温度（加料泵出口）在线仪表显示。 |  |  |  |  |  |
| 其他配套系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 支架 |  | 1套 | A3、外包304 |  |

标项五：多用途恒温超声提取机二套 （供应商：上海比郎仪器有限公司，设备型号 BCT-2L）

保修期要求不低于3年。

供货期要求现货供货。

投标单位在提交标书时须提交2000元投标保证金，承诺中标后按时签订合同并供货。

评标办法：最低价中标。

附件一

产品配置及价格清单

询价响应方名称（盖章）：              询价编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 价格 | 产地、备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 选购件 |  |  |  |  |  |  |

响应方全权代表签字：

注：1、货物详细技术应另页描述。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件二

产品性能说明

响应方名称（盖章）：              询价编号：           设备名称：

响应方全权代表签字：

附件三

法人代表授权书

致：浙江经贸职业技术学院

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的 （公司名称）                  的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权  （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、谈判采购编号）的询价响应，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于     年   月   日签字生效，待此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

附：

全权代表职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：          邮编：